公司专业研发生产直流电机调速器、力矩电机控制器和机电一体化成套控制系统;工业自动化生产线电气控制自控系统,线缆生产线电气控制系统、直流传动柜、温控柜等。

产品是在引进吸收西门子公司SIMREG-K与MODULPAC-C先进基础上,研制而成的新型、通用型、适合国内情况的常规产品。

主要产品:

* ZKS型单相直流电机调速装置ZKS-0.3KW-7.5KW    * ZKS型二相直流电机调速装置ZKS-2.2KW-7.5KW

* ZKS型三相直流电机调速装置ZKS-15A-400A/440V  * ZKS01型直流传动柜ZKS01-300A-1250A

* KTS型力矩电机控制器KTS-6A-200A              * KTS型力矩电机控制机芯KTS-12A-200A

* ZKS02型塑膠线生产线控制柜∮35型-65型        * ZKS02型线缆生产线控制柜∮65型-250型

* DKS型单相功率电子调节器DKS-1KW-10KW         * DKS型二相功率电子调节器DKS-7.5KW-60KW

* GM01型温控炉控制系统GM01-30KW-500KW

公司产品多年来已广泛使用于轻工、纺织、造纸、化工、冶金、线缆、拉丝、橡塑、医药、包装等行业。公司一惯奉行：“质量第一、客户第一、信誉第一”的宗旨热情欢迎国内外交、直流电机制造商配套使用,诚征各地经销。

目    录

- 概述                                        （1）

- 使用环境                                    （1）

- 技术参数                                    （1）

- 仪器原理方框示意图                          （1）

- 工作原理、方框图                            （2）

- 使用方法                                    （3）

- 操作步骤                                    （4）

- 一般注意事项                                （4）

- 采用自耦调压器与采用控制器的比较            （4）

- 保修事项                                    （4）

十一、三角形接法原理图                           （5）

十二、Y形接法原理图                              （6）

十三、产品目录                                 （7—9）

十四、公司位置图                                 （10）

- 概述

节能型KTS系列力矩电机控制器是替代自耦调压器，用于力矩电机、电阻负载而专门设计的一种先进的电子控制装置。

控制器采用软起动、PID、调节、锯齿波移相触发可控硅的原理进行无极调速、自动控制力矩电机的力矩和转速；从而满足被传动装置的传动要求。

该装置具有体积小、重量轻、效率高、发热小、使用寿命长、节能低消耗、安装维修方便、适合范围广泛等优点，从而受到国家和社会的高度重视。节能KTS型系列力矩电机控制装置目前已广泛应用于五金、机械、印刷、造纸、绳网、电线、电缆、纺织、印染、化纤、橡胶制作各种行业。该装置采用KBA型标准仪表机箱，及模块机芯式。

- 工作条件

1、环境温度：—25OC—±55OC。    2、空气相对湿度：小于75%（20OC±5OC）。

3、无显著冲击振动处。            4、工作电压：三相交流380V±10%。

5、频率：50HZ±1HZ。            6、无导电尘埃及腐蚀气体的场所。

三、装置基本性能

- 长期连续工作制

- 额定负载120%情况下能保持其一定的机械强度和恒定张力。

- 电压调节范围：

A:  Y形接法70—375V。       B： Δ形接法为70—370V

- 产品规格表（长×宽×高）

| 型号规格 | 额定电流 | 外形尺寸(台式) | 外形尺寸(仪表) | 安装尺寸(机芯) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KTS-6A | # 6A |  | 260×160×80 开孔150×75 |  |
| KTS-12A | ## 12A | 280×280×100 | 255×140×100 开孔150×75 | 220×200×80 |
| KTS-20A | ## 20A | 280×280×100 | 220×200×80 开孔150×75 | 220×205×80 |
| KTS-32A | ## 32A | 400×280×100 | 220×205×80 | 220×200×80 |
| KTS-45A | 45A | 400×280×100 | 260×160×80 | 220×200×80 |
| KTS-100A | 100A | 400×280×100 | 260×160×80 | 220×200×80 |

五、工作原理、方框图

该装置由三相同步电源、锯齿波叠加高频振荡信号组合成最佳冲触发器；控制器由比例积分通过PID调节叠加偏置信号、电压反馈组成单闭环控制系统。从而实现了具有软启动、三相平衡度、稳定度较好的无极调速。

2、Y形接线方框图

六、使用方法

1、三角形接线方法及注意事项

a:请严格按后面板标识接线，A、B两点为控制电源，分别和A’、B’同相位，由AC380V直接供电。

b:拆去短路片，人为确定三组绕组。

c:如图对应符号接线。

d:若反转，请换接进线相位。

e:要有可靠接地。

2、Y形接线方法及注意事项

a:三相电源对应L1/R、L2/S、L3/T、接进控制器三相电源输入。

b:三相电源输出U、V、W、接入电机。

c:若反转，输出任何一相则可。

d:要有可靠接地。

L2/S

L3/T

力矩电动机

输入电源AC380V

L1/R

AC70—375V

七、操作步骤

1、妥善接好电机及控制器线路。

2、按启动开关，指示灯亮。

3、顺时针调节指令信号，有电压输出，电机转动，转速缓慢上升。

4、如需停机，请切断启动开关，指令置零。

八、一般注意事项

该控制器应放置在通风、干燥、无腐蚀气体的环境工作，因自然散热，通气孔不可堵塞，装置内不可进水或落入金属物体，以免造成断路。

九、采用自耦调压器与采用控制器比较

| 比较项目 | 采用自耦调压器 | 应用KTS控制器 |
| --- | --- | --- |
| 1．调压方法 | 人工调节，不容易实现自控。 | 自动跟踪调节，灵敏度高。 |
| 2．特点 | 机械特性软，调压时间长，低压时过载能力差。 | 机械特性硬，调压时间常数小，低压时过载能力强。 |
| 3．操作使用 | 操作麻烦，易打火花。 | 使用方便，电压调节平稳。 |
| 4．维护和使用寿命 | 不同场合，不同操作人员调压的损坏率不同，例：12+18+24绞线机上平均使用416小时至少修理4至5次，平均864小时调换一台调压器。 | 维护简单，使用3312小时未坏，无需修理。 |
| 5．电能消耗及材料消耗 | 铜损和铁损较大，铜损随电流平方增加，功率因数低。 一台15KVA自耦调压器用材： 矽钢片63kg 漆包线8 kg | 可控硅压降小，功率因数略低，节能20%左右。 用材：仅三只双向可控硅和一些电子元器件组成。 |

十、保修事项

售后一年内由于制造质量问题，由厂方负责三包。

十一、三角接形接法原理图

十二、Y形接法原理图

- General(See INSTRUCTION  Page 1)

The KTS series torque motor drivers are the advanced electronic control equipment, take the place of autotransformer. It can be used for torque motor and other resistive load .

The following technique be used in the KTS drivers.

- Soft start

- PID Controller

- Saw-tooth Wave

- Thyristor step less Voltage regulation

The KTS drivers possess the features of small size, light weight ,good performance ,long life ,high efficiency ,high reliability ,low consumption ,and easy maintenance .The KTS drivers are found wide use for torque motor in step less speed regulation in industrial production line such as wire-cable print, paper-making ,printing and dyeing ,cement madding ,rubber and plastic extruding machine ,etc.

- Specifications(See INSTRUCTION  Page 1)

  - Ambient Temperature limits:     -25 and 55℃

  - Relative Humidity:              75%(20±5℃)

  - Power Requirements:             Ac380v±10% 50±1Hz

  - The Others Requirements:      No Vibration     No Corrosive Gas   No Conductance Dust

- Features(See INSTRUCTION  Page 2)

  - Duty:                        continuous(S1)

  - Rated Output:                AC70V to AC375V

3.3    Overload Capacity:         120% Rated Load

- Wiring (See INSTRUCTION  Page 3)

R    S    T   U    V    W

AC380V/50Hz

M

~

# AC 70-375V

5.Opration Steps (See INSTRUCTION  Page 2)

5.1  Correct connect as wiring diagram

5.2  Put on the “start ”switch ,the “power” lamp is light

5.3  Adjust the “speed” potentiometer CN slowly ,the “output” meter show output voltage and the torque motor run and the speed rise slowly.

十三、产品目录:

| 名称 | 规格 | 类别 | 仪表指针 |  | 仪表数显 |  |  |  | 台式指针 |  |  | 台式数显 |  |  | 柜 装 机 芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制柜 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单相 / DC 0~180V |  |  |  | 二相 / DC 0~260V |  |  |  | 三相 / DC 0~440V |  |  |  |  |
|  |  |  | 电压反馈 | 测速反馈 | 电压反馈 |  | 测速反馈 |  | 电压反馈 |  | 测速反馈 | 电压反馈 |  | 测速反馈 | 普通 | 隔离 |  | 多功能 | 普通 |  | 隔离 | 多功能 | 普通 | 隔离 | 多功能 |  |  |
| ZKS型 可控 硅直 流电 机调 速器 / 不可 逆 | 0.3KW | 单环 | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5KW | 单环 | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1KW | 单环 | * | * | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2KW | 单环 | * | * | * |  | * |  | * |  | * | * |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双环 | * | * | * |  | * |  | * |  | * | * |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * | * | * | * |  |  |
|  | 4KW | 双环 | * | * | * |  | * |  | * |  | * | * |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * | * | * | * |  |  |
|  | 5.5KW | 双环 | * | * | * |  | * |  | * |  | * | * |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * | * | * | * |  |  |
|  | 7.5KW | 双环 | * | * | * |  | * |  | * |  | * | * |  | * | * | * |  | * | * |  | * | * | * | * | * |  |  |
|  | 15A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 30A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 40A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 60A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 75A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 90A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 110A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 125A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 160A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 200A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 250A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 315A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
|  | 400A/440V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | 测速反馈 |
| KT型 可控硅力矩电机控制 器 器 | 6A | Y型 | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12A | Y型 | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20A | Y型 | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32A | Y型 | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45A | Y型 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60A | Y型 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A | Y型 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A | Y型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZKS01型直流电机 传动柜 |  |  | SIMOREG-K |  |  |  |  | MODULPAC-C |  |  |  |  | 其他（进口数字） |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500/440 | Z4/Z2 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630/440 | Z4/Z2 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800/440 | Z4/Z2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000/440 | Z4/Z2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1250/440 | Z4/Z2 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1600/440 | Z4/Z2 | * |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZKS02型线缆生产线控制柜 |  |  | 单机直流 |  |  | 单机变频 |  |  |  | 双机直流 |  |  |  | 双机变频 |  |  | 多机直流 |  |  | 多机变频 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |
|  | φ45 |  | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | φ65 |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | φ95 |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | φ105 |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | φ125 |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  | 洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
| GM01 型温控炉控制系 30 ~ 500KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |
| DKS 型单相电子调压器 0.5KW ~ 10KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洽商 |  |  |  |  |